Aluno: Anderson Rugo Santos				             R.A: 825113851

1.  Sensores Analógicos e Digitais

Um sensor é um dispositivo que detecta uma grandeza física (temperatura, pressão, luz, etc.) e transforma isso em um sinal utilizável.

Os sensores analógicos e digitais são dispositivos fundamentais para qualquer sistema automatizado, pois são responsáveis por captar informações do mundo físico. Um sensor analógico é aquele que fornece um sinal contínuo, ou seja, ele representa a variação da grandeza medida de forma proporcional e sem interrupções.

Por exemplo, um sensor de temperatura instalado em um forno industrial pode indicar valores como 20,3°C, 20,4°C, 20,5°C e assim por diante, mostrando pequenas variações em tempo real. Esse tipo de sensor normalmente envia sinais elétricos como tensão (por exemplo, de 0 a 10 volts) ou corrente (como 4 a 20 miliampères). Já os sensores digitais trabalham de forma discreta, ou seja, eles indicam apenas estados definidos, geralmente dois: ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Um exemplo típico é um sensor de presença em uma esteira transportadora: ele não informa “quanto” de presença existe, mas apenas se há ou não um objeto naquele ponto, retornando um sinal 1 para presença detectada e 0 para ausência. Essa diferença faz com que sensores analógicos sejam mais usados em medições precisas e sensores digitais em detecção de eventos.

Sensores Analógicos

Fornecem valores contínuos, o sinal varia gradualmente. Ou seja: não tem “saltos”, é contínuo.

Exemplo:

- Sensor de temperatura: pode indicar 23,1°C, 23,2°C, 23,3°C... etc.

- Sinal típico: 0–10V ou 4–20 mA

Sensores Digitais

Fornecem valores discretos (ligado/desligado). Só existem em dois estados: 0 ou 1.

- Exemplo: Sensor de presença. Muitos usados em automação simples (CLPs, esteiras, portas automáticas). Valores:

- 0 = não detecta

- 1 = detecta

- Transdutores

Um transdutor é qualquer dispositivo que converte uma forma de energia em outra. Todo sensor é um transdutor, mas nem todo transdutor é um sensor.

Os transdutores são dispositivos cuja função é converter uma forma de energia em outra. Na prática, isso significa que eles transformam fenômenos físicos em sinais que podem ser interpretados por sistemas eletrônicos. Um ponto importante é que todo sensor é, tecnicamente, um transdutor, pois ao medir uma grandeza física ele está convertendo essa grandeza em um sinal elétrico. No entanto, nem todo transdutor é necessariamente um sensor no sentido de medição direta. Um exemplo clássico é o microfone, que converte ondas sonoras (energia mecânica) em sinais elétricos. Outro exemplo muito utilizado na indústria é o termopar, que transforma variações de temperatura em uma pequena tensão elétrica proporcional. Há também a célula de carga, que converte força ou peso em sinal elétrico. Portanto, o conceito de transdutor é mais amplo, englobando qualquer dispositivo que faça essa conversão de energia, enquanto o sensor é mais específico para medição.

Exemplos:

- Microfone → som → sinal elétrico

- Termopar → temperatura → tensão elétrica

- Célula de carga → força → sinal elétrico

- Conversores A/D e D/A

Os conversores analógico-digital (A/D) e digital-analógico (D/A) são essenciais para a comunicação entre o mundo físico e os sistemas digitais, como computadores e controladores lógicos programáveis (CLPs). O conversor A/D tem a função de transformar um sinal analógico contínuo em um valor digital, que pode ser processado por um sistema computacional. Por exemplo, imagine um sensor de pressão que envia um sinal de 0 a 10 volts proporcional à pressão medida. Um conversor A/D pode transformar esse sinal em um número inteiro, como 0 a 1023, permitindo que o CLP interprete esse valor numericamente. Já o conversor D/A realiza o processo inverso: ele pega um valor digital gerado por um controlador e o transforma em um sinal analógico. Isso é muito útil quando se deseja controlar dispositivos físicos de forma proporcional. Por exemplo, um CLP pode calcular que uma válvula deve abrir 50% e, por meio de um conversor D/A, enviar um sinal de 5 volts (em uma escala de 0 a 10 volts) para a válvula, ajustando sua posição. Esses conversores são essenciais para integrar medições contínuas com sistemas digitais.

A/D (Analógico → Digital)

Converte sinais contínuos em números. Permite que sistemas digitais entendam o mundo físico. Exemplo:

- Temperatura real: 25,6°C

- CLP lê como: 256 (valor digital)

D/A (Digital → Analógico)

Converte números em sinais contínuos. Permite que sistemas digitais entendam o mundo físico. Exemplo:

- CLP envia valor digital → vira sinal analógico

- Usado para controlar:

  - velocidade de motor

  - válvula proporcional

- Transmissores

Os transmissores são dispositivos utilizados para enviar sinais de sensores a longas distâncias de forma padronizada e confiável. Na prática industrial, um sensor muitas vezes gera um sinal fraco ou suscetível a interferências, e o transmissor atua condicionando esse sinal e convertendo-o em um padrão robusto, sendo o mais comum o sinal de 4 a 20 miliampères. Por exemplo, um sensor de nível instalado em um tanque pode medir a altura do líquido e enviar essa informação para um transmissor. Esse transmissor, por sua vez, converte a medição em um sinal onde 4 mA representa o nível mínimo e 20 mA representa o nível máximo. Se o nível estiver pela metade, o sinal será aproximadamente 12 mA. Esse padrão é amplamente utilizado porque é menos sensível a ruídos elétricos e permite detectar falhas, como um cabo rompido, que resultaria em corrente zero. Assim, o transmissor garante que a informação chegue de forma confiável ao sistema de controle.

Padrão mais comum: 4 a 20 mA

Por que usar 4–20 mA?

- Imune a ruídos elétricos

- Permite detectar falhas:

- 0 mA = fio rompido

Exemplo: Sensor mede temperatura. Transmissor envia:

- 4 mA = 0°C

- 20 mA = 100°C

- Saídas Digitais e Analógicas

As saídas digitais e analógicas em dispositivos referem-se à forma como um sistema de controle, como um CLP, atua sobre o processo. As saídas digitais são utilizadas quando se deseja apenas ligar ou desligar um dispositivo. Por exemplo, ao acionar um motor elétrico, o CLP pode enviar um sinal digital que energiza um relé, fazendo com que o motor ligue.

Nesse caso, não há controle de intensidade, apenas estados definidos. Já as saídas analógicas permitem controlar variáveis de forma contínua. Por exemplo, em um sistema de controle de velocidade de um motor, o CLP pode enviar um sinal analógico de 0 a 10 volts para um inversor de frequência, determinando a velocidade do motor de forma proporcional. Outro exemplo é o controle de uma válvula proporcional em um sistema de aquecimento, onde a abertura da válvula é ajustada continuamente para manter a temperatura desejada. Portanto, saídas digitais são usadas para ações simples e discretas, enquanto saídas analógicas são usadas para controle fino e contínuo.

Saídas Digitais

Apenas liga/desliga. Exemplo:

- Acionar motor

- Ligar lâmpada

- Abrir válvula simples

Saídas Analógicas

Valores variáveis. Exemplo:

- Controlar velocidade de motor (inversor)

- Regular abertura de válvula

Exemplo de sinal:

- 0–10V

- 4–20 mA

- Tipos de Instrumentos

- Medidores

Medem a variável. Ex: sensor de temperatura

- Indicadores

- Mostram o valor ao operador. Ex: display digital

- Registradores

Armazenam dados ao longo do tempo. Ex: gráfico de temperatura

- Controladores

Tomam decisões automaticamente. Ex: Liga/desliga aquecedor, ajusta válvula.

- Alarmes

Avisam quando algo sai do normal. Ex: Temperatura muito alta, pressão perigosa, etc.

- Nomenclatura de Instrumentos e Malhas de Controle

Muito usado em diagramas industriais (P&ID). Padrão ISA (muito importante)

As letras indicam o tipo de variável e função.

Primeira letra = variável medida

| Letra | Significado |
| --- | --- |
| T | Temperatura |
| P | Pressão |
| F | Vazão |
| L | Nível |

Letras seguintes = função

| Letra | Função |
| --- | --- |
| I | Indicador |
| T | Transmissor |
| C | Controlador |
| V | Válvula |

Referências bibliográficas

BOLTON, William. Instrumentação e controle. 1. ed. São Paulo: Hemus, 2010.

DUNN, William C. Fundamentals of industrial instrumentation and process control. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

BEGA, Egídio Alberto et al. Instrumentação industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

MORRIS, Alan S.; LANGARI, Reza. Measurement and instrumentation: theory and application. 2. ed. Oxford: Academic Press, 2016.

DOEBELIN, Ernest O.; MANIK, Dhanesh N. Measurement systems: application and design. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.